Suchedniów, dnia 29.04.2024 r.

Znak: GNI.6220.4.2023

DECYZJA 4/2023

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Wilewskiego, pełnomocnika EURO-EKO POLSKA Sp. z o.o. z datą wpływu 07.06.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego na działkach 6501/7, 6501/8 i 6501/10 zlokalizowanych w miejscowości Suchedniów”.

- Określam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przetwarzania dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego na działkach 6501/7, 6501/8 i 6501/10, zlokalizowanych w miejscowości Suchedniów, przy ulicy Józefów 4A, w powiecie skarżyskim, w województwie świętokrzyskim. Jest to przedsięwzięcie sklasyfikowane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Omawiane przedsięwzięcie znajduje się w południowo- wschodniej części miasta. Dojazd do ww. terenu odbywa się ulicą Józefów- utwardzoną drogą. Teren otoczony jest głównie zabudową jednorodzinną, natomiast od strony północnej realizowanego przedsięwzięcia przebiegają tory kolejowe.

- Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- na czas prowadzenia prac montażowych, zorganizować zaplecze budowy, miejsce przechowywania środków transportu, urządzeń i materiałów mogących spowodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie utwardzonym i szczelnym,

- prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu, maszyn wykorzystywanych w trakcie eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów i jej likwidacji, utrzymywać je w pełnej sprawności, na bieżąco kontrolować pod kątem szczelności układów celem wyeliminowania wycieków, zminimalizowania poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń powietrza.

- zapewnić płynność ruchu pojazdów spalinowych i ograniczyć czas jałowej pracy silników pojazdów, urządzeń i maszyn podczas postoju,

- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami poddawanymi procesowi przetwarzania i powstającymi w ramach procesu przetwarzania oraz wytwarzanymi w związku z eksploatacją instalacji oraz likwidacją instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym:

- magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń,

- minimalizować ilość powstających odpadów oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty,

- odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować na terenach przygotowanych na ten cel placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy,

- odpady poddawane procesowi przetwarzania i powstałe w procesie przetwarzania magazynować w przystosowanych na ten cel pojemnikach/zbiornikach ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu, na terenie wydzielonych na ten cel powierzchni magazynowych,

- w przypadku wydostania się odpadów z pojemników niezwłocznie je usunąć,

- plac oraz zaplecze wykorzystywane na etapie realizacji wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć,

- tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić na terenie przygotowanego na ten cel placu w obrębie zaplecza budowy. Dopuszcza się tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń poza ww. placem, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,

- materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie utwardzonego placu. Powyższe substancje magazynować w zamykanych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych,

- transport sprzętu, materiałów należy prowadzić po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych dróg komunikacyjnych,

- utrzymywać w czystości nawierzchnie dróg w rejonie wyjazdu z terenu zakładu,

- teren inwestycji zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

- zapewnić odpowiedni stan techniczny pracujących na terenie zakładu urządzeń, maszyn, pojazdów celem wyeliminowania wycieków oraz zminimalizowania poziomu hałasu,

- przetwarzanie posmażalniczego oleju roślinnego na terenie zakładu, w tym transport odpadów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6-22,

- ścieki z mycia pojemników odprowadzać do szczelnego, dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika okresowo opróżnianego przez uprawniony podmiot

- materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,

- odpady powstałe na trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy,

- wykonać szczelne powierzchnie przeznaczone do magazynowania i przetwarzania odpadów,

- linię produkcyjną przetwarzania odpadów oraz inne miejsca wrażliwe na terenie zakładu wyposażyć w wanny ociekowe,

- inwestycję zaopatrywać w wodę z lokalnej sieci wodociągowej na warunkach uzyskanych od zarządcy sieci,

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej na warunkach uzyskanych do gestora sieci,

- w fazie eksploatacji inwestycji przedsięwzięcia ścieki przemysłowe odprowadzać do planowanego zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 60m3, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania, nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiornika,

- niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci oraz na tereny biologicznie czynne, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

- sprzątanie powierzchni prowadzić bez użycia wody,

- system wodno-ściekowy, miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów oraz zbiorniki regularnie i terminowo poddawać kontrolom szczelności oraz konserwacjom. Wszelkie wykryte nieszczelności lub awarie niezwłocznie usunąć,

- należy ograniczyć uciążliwości dla terenów sąsiadujących działek powodowane przez hałas, wibracje, pozbawienie dostępu do drogi publicznej, pozbawienie możliwości korzystania z wody i kanalizacji,

- należy uwzględnić ochronę zdrowia i życia ludzi na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę przed zanieczyszczeniem gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych i zakłóceniem stosunków wodnych,

- odpady niebezpieczne należy gromadzić w wydzielonych magazynach lub miejscach, a następnie przekazywać do zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania takimi odpadami, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi,

- należy dbać o prawidłowe funkcjonowanie instalacji aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących osób,

- należy nadzorować na bieżąco instalację, aby nie zanieczyszczać gruntu lub wód powierzchniowych i podziemnych,

- należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu transportowego i urządzeń wykorzystywanych w eksploatacji przedsięwzięcia, aby wykluczyć niekontrolowany wyciek olejów,

- W dokumentacji wymagającej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- urządzenie podgrzewające olej posmażalniczy zasilane elektrycznie,

- instalacja wentylacyjna w hali przetwarzania odpadów wyposażona w filtry pochłaniające zapachy,

- szczelny, dwupłaszczowy, naziemny zbiornik na frakcję ciekłą z trikantera i ścieki z mycia pojemników o pojemności 60 m3.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Na terenie przedsięwzięcia mogą wystąpić sytuacje awaryjne związane, np. z pożarem, ale odpowiednie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, monitorowanie procesów technologicznych, przestrzeganie przepisów BHP, przestrzeganie warunków eksploatacji, wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe mają na celu zapobieganie wystąpieniu tego typu awarii.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi z uwagi na jego lokalizację (centralna część kraju) oraz brak ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, występujących poza terenem działki, na której planowane jest przedsięwzięcie

- Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Po zasięgnięciu opinii organów uzgadniających przedmiotowe przedsięwzięcie, stwierdzono, iż nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 ww. ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2023 r. Pan Mateusz Wilewski- Pełnomocnik EURO-EKO POLSKA Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Przetwarzanie dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego na działkach 6501/7, 6501/8 i 6501/10 zlokalizowanych w miejscowości Suchedniów”. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przetwarzanie dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego na działkach 6501/7, 6501/8 i 6501/10, zlokalizowanych w miejscowości Suchedniów, przy ulicy Józefów 4A, w powiecie skarżyskim, w województwie świętokrzyskim. Przedsięwzięcie polega na przetwarzaniu zużytych olejów posmażalniczych, które są zaliczane jako odpady inne niż niebezpieczne. Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze, które są wytwarzane w lokalach gastronomicznych, tj. bary, restauracje oraz w przemyśle przetwórczym, piekarniczym czy cukierniczym docelowo w procesie przetwarzania znajdują zastosowanie jako dodatki do biokomponentów do produkcji diesla.

W dniu 27 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie 
i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu. W związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Informacja została podana także do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) pismem z dnia 27 czerwca 2023 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku- Kamiennej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Wodnego w Radomiu (pismo przekazano zgodnie z właściwością do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie) o wydanie uzgodnień i opinii dotyczących warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 16 lutego 2024 r. znak: WOO–II.4221.29.2023.MT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowił uzgodnić realizację i określić warunki środowiskowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  Takie samo stanowisko pismem z dnia 4 grudnia 2023 r. znak: WA.RZŚ.4900.1.60.2023.NM.2 zajął Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku– Kamiennej pismem z dnia 20 lipca 2023 r. znak: NZ.9022.6.2.2023.MK również zaopiniował pozytywnie realizacje przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  w dn. 04.03.2024 r. została ogłoszona informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa. W ustalonym terminie nie zostały złożone żadne uwagi, ani wnioski.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 
z raportem oddziaływania na środowisko uwzględniono także uwarunkowania wymienione w art. 66 ust. 1 ww. ustawy.

Przedmiotowe zamierzenie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4)”.

Całkowita powierzchnia działek wynosi ok. 1,79 ha i oznaczona jest jako teren przemysłowy. Dla terenu przedmiotowej inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia zabudowy wynosi 5368,19 m2. Część obiektu budowlanego, w którym będzie obywało się przetwarzanie odpadów wynosi 1998,37 m2. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze trzech działek- 6501/7, 6501/8 i 6501/10. Do dyspozycji inwestora należą również dwie sąsiednie działki numer 6501/5 oraz 6501/9. Aktualnie na terenie ww. działek funkcjonują magazyny oraz użytkowana jest część powierzchni biurowych.

Oleje dowożone będą do zakładu od podmiotów zewnętrznych w szczelnych pojemnikach i magazynowane w wydzielonej strefie na terenie zakładu. Będzie to zbiornik naziemny o pojemności 60 m3 z zabezpieczeniami ochronnymi, stanowiącymi gwarancje niezawodności. Zbiornik jest dwupłaszczowy, a więc zapewniał będzie wysokie bezpieczeństwo przechowywanych substancji, a także ich izolację termiczną. Ścieki będą zbierane do zabezpieczonego, specjalnego zbiornika dwupłaszczowego, a następnie przekazywane do produkcji biogazu. Tym samym nie będzie emisji zanieczyszczeń ściekami w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Oprócz możliwości przetwarzania oleju posmażalniczego przy użyciu trikanterów zakłada się również możliwość wykorzystywania zbiorników procesowych przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i czasu przetwarzania olejów. Szacuje się, iż w przypadku wykorzystania trikantera w ciągu doby ilość przetwarzanych odpadów będzie wynosić 55 Mg i w ciągu roku 15 000 Mg, a w przypadku pominięcia trikantera w procesie przetwarzania olejów ok. 45 000 Mg na rok.

Odpady będą właściwie gospodarowane oraz selektywnie magazynowane w przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń, a także zapewniony zostanie ich sprawny odbiór. Miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych wyposażone będą w urządzenia umożliwiające zebranie ich w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. W przypadku ewentualnego wydostania się, zostaną bezzwłocznie usunięte.

Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, prowadzony będzie przez wyspecjalizowane podmioty zajmujące się tego rodzaju działalnością na podstawie zawartych umów oraz prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów innych niż niebezpieczne. Zużyte beczki i wiadra jeżeli się pojawią to zostaną przekazane do podmiotów, które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania.

W ramach funkcjonującej instalacji pracownicy i kierowcy będą wykorzystywali wodę jedynie do celów socjalnych. Zaopatrzenie w wodę będzie pochodziło od Zakładu Usług Komunalnych w Suchedniowie. Jeżeli chodzi o paliwo to ze względu na charakter przedsięwzięcia i obszar działania firmy na terenie całego kraju ma się praktycznie w całości do czynienia z emisją niezorganizowaną.

Teren jest całkowicie zantropogenizowany i od wielu lat wykorzystywany w ramach działalności produkcyjnych, usługowych i magazynowych. Tereny zielone stanowi roślinność wysoka, średnio wysoka i niska. Występujące tutaj gatunki drzew to głównie klon zwyczajny i brzoza brodawkowata. Jeżeli chodzi o krzewy są to głównie różne samosiejki. Pozostałość to zieleń niska, czyli trawniki. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zmiany organizacji terenów zielonych, za wyjątkiem umieszczenia zbiornika na nieczystości w  części terenu przedsięwzięcia.

Aktualne wykorzystywanie działki nie powoduje znacznych emisji zanieczyszczeń do środowiska. Dana działalność nie oddziałuje na najbliższe sąsiedztwo i związku z prowadzeniem jej, emisje do środowiska są nieznaczne. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza z przedmiotowego przedsięwzięcia będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie działek inwestycyjnych. Na etapie eksploatacji instalacji do przetwarzania olejów roślinnych nie będzie dochodzić do emisji zanieczyszczeń powietrza przez urządzenia linii technologicznej. Wykorzystane urządzenia będą funkcjonować w systemie zamkniętym, a ich źródłem zasilania będzie energia elektryczna. Instalacja wentylacyjna w hali zakładu będzie wyposażona w filtry pochłaniające zapachy. W związku z tym nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu.

Podczas prac remontowo budowlanych zastosowany zostanie sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w prawidłowy sposób, o jak najmniejszej uciążliwości akustycznej. Zaplanowana zostanie ilość przejazdów samochodów mogących generować hałas.  Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowym od 600 do 2200. Klimat akustyczny wokół działek inwestycyjnych kształtuje aktualnie głównie bezpośrednie sąsiedztwo układów komunikacyjnych– są to tory kolejowe oraz droga krajowa numer 751, a w odległości ok. 1,5 km znajduje się droga ekspresowa numer 7. W związku z powyższymi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi należy przypuszczać, iż zaplanowany sposób działania obiektu nie powinien być źródłem hałasu mającym istotny wpływ na klimat akustyczny dookoła terenu. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że można prognozować, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm natężenia dźwięku. Hałas rzędu 50 db praktycznie nie dociera do zabudowy jednorodzinnej.

Wykorzystywane urządzenia, np. związane z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej mogą powodować niewielkie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego, ale biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby oddziaływanie zamierzenia spowodowało przekroczenie dopuszczalnych standardów  jakości środowiska.

Charakter przedsięwzięcia nie będzie powodował również negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję siedlisk i zaburzenie funkcji przez nie pełnionych, jak również na kondycję ekosystemów oraz ich stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Z uwagi na brak występowania zanieczyszczeń w realizowanym przedsięwzięciu można wnioskować, że odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynków, nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu warunków gruntowo-wodnych na obszarze objętym przedsięwzięciem. Wody opadowe z dachu magazynu oraz z powierzchni utwardzonych przy ul. Józefów 4A, są cały czas odprowadzane poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone i nieutwardzone znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów

należących do inwestora. W związku z tym spływ wód odbywa się na działki inwestora i nie występują szkody dla gruntów sąsiednich. Za kanalizację deszczową odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej znajdujący się przy ul. Kościelnej 21 w Suchedniowie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej europejskim kodem GW2000102 zaliczonym do rejonu wodnego Środkowej Wisły oraz na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem RW2000323435 nazwanym Kamienna do Żarnówki, również zaliczanego do regionu wodnego Środkowej Wisły. Stan chemiczny Jednolitych Części Wód Podziemnych obejmujących teren gminy Suchedniów oceniony został jako słaby, natomiast stan ilościowy został oceniony jako dobry. Jednolite Części Wód Powierzchniowych są podzielone na siedem części: Kamienna do Bernatki o typie cieku 5, Kamienna od Bernatki do Żarnówki o typie cieku 8, Kamienna od Żarnówki do Zb. Brody Iłżeckie o typie cieku 8, Zb. Brody Iłżeckie, Kamienna od Zb. Brody Iłżeckie do Świśliny o typie cieku 8, Kamienna od Świśliny do Przepaści o typie cieku 10 oraz Kamienna od Przepaści do ujścia o typie cieku 10. Stan potencjału ekologicznego Kamienna od Bernatki do Żarnówki oceniany jest jako poniżej dobrego, a stan chemiczny jako dobry. Kamienna od Bernatki do Żarnówki oceniana jest jako umiarkowany stan potencjału ekologicznego, a stan chemiczny jako dobry. Stan potencjału ekologicznego Żarnówki oceniany jest poniżej dobrego, a stan chemiczny jest dobry.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oddziaływania na środowisko, na terenie działek inwestycyjnych planowane są zamierzenia realizowane przez inne podmioty, tj. zbieranie dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego przez firmę Energy World Sp. z o.o. na działkach 6501/7, 6501/8, 6501/10 oraz zbieranie dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego przez Euro Eko Serwis Sp. z o.o. na działkach 6501/7, 6501/8 i 6501/10. W związku z tym, realizacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi zamierzeniami, tak aby zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie przewiduje się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem objętym inwestycją.

Biorąc pod uwagę analizę zawartą w raporcie oddziaływani na środowisko dotyczącą oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia standardów środowiska poza terenem Inwestycji, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego.

Na przedmiotową inwestycję nie ma także konieczności nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu danych zawartych w raporcie oddziaływania na środowisku, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych tut. Organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów 
 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W myśl art. 127a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 572 ze zm.)  przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 572 ze zm.) z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż. Cezary Błach

Załącznik:

-Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

GNI. 6220.4.20232 						      Suchedniów, dnia 29.04.2024r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przetwarzania dodatków do biokomponentów w postaci posmażalniczego oleju roślinnego na działkach 6501/7, 6501/8 i 6501/10, zlokalizowanych w miejscowości Suchedniów, przy ulicy Józefów 4A, w powiecie skarżyskim, w województwie świętokrzyskim. Jest to przedsięwzięcie sklasyfikowane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie kuchennego posmażalniczego oleju roślinnego, pochodzącego m.in. z restauracji, piekarni, punktów gastronomicznych oraz zakładów przetwarzania żywności. Całkowita powierzchnia działek wynosi ok. 1,79 ha i oznaczona jest jako teren przemysłowy. Dla terenu przedmiotowej inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oleje dowożone będą do zakładu od podmiotów zewnętrznych w szczelnych pojemnikach i magazynowane w wydzielonej strefie na terenie zakładu. Będzie to zbiornik naziemny o pojemności 60 m3 z zabezpieczeniami ochronnymi, stanowiącymi gwarancje niezawodności. Zbiornik jest dwupłaszczowy, a więc zapewniał będzie wysokie bezpieczeństwo przechowywanych substancji, a także ich izolację termiczną. Ścieki będą zbierane do zabezpieczonego, specjalnego zbiornika dwupłaszczowego, a następnie przekazywane do produkcji biogazu. Szacuje się, iż w przypadku wykorzystania trikantera w ciągu doby ilość przetwarzanych odpadów będzie wynosić 55 Mg i w ciągu roku 15 000 Mg, a w przypadku pominięcia trikantera w procesie przetwarzania olejów ok. 45 000 Mg na rok.

Odpady będą właściwie gospodarowane oraz selektywnie magazynowane w przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń, a także zapewniony zostanie ich sprawny odbiór. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, prowadzony będzie przez wyspecjalizowane podmioty zajmujące się tego rodzaju działalnością na podstawie zawartych umów oraz prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów innych niż niebezpieczne.

Zamierzenie inwestycyjne nie powinno negatywnie wpływać na bioróżnorodność gatunków, zwłaszcza tych chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk. Nie będzie prowadzona także wycinka drzew i krzewów. Planowane przedsięwzięcie nie powinno w znacznym stopniu powodować emisji zanieczyszczeń do powietrza. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się także zmiany organizacji terenów zielonych, za wyjątkiem umieszczenia zbiornika na nieczystości w  części terenu przedsięwzięcia.

Podczas prac remontowo budowlanych zastosowany zostanie sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w prawidłowy sposób, o jak najmniejszej uciążliwości akustycznej. Zaplanowana zostanie ilość przejazdów samochodów mogących generować hałas.  Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowym od 600 do 2200. zaplanowany sposób działania obiektu nie powinien być źródłem hałasu mającym istotny wpływ na klimat akustyczny dookoła terenu.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter i skalę, nie wystąpi oddziaływanie o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż. Cezary Błach