Załącznik nr 1 do oferty

| L.P. | Parametry techniczne i wyposażenie samochodu | Posiada | Nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016 |  |  |
| 2 | Trzy lub cztery drzwi skrzydłowe |  |  |
| 3 | system zapobiegający blokowaniu się kół ABS |  |  |
| 4 | długość całkowita ze skrzynią min. 5476 mm max. 6521 mm |  |  |
| 5 | spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), warunkujące dopuszczenie do ruchu |  |  |
| 6 | dywaniki podłogowe |  |  |
| 7 | dopuszczalna masa całkowita max. do 3500 kg |  |  |
| 8 | kabina przystosowana do przewozu min. 6 osób |  |  |
| 9 | ładowność min. 800 kg |  |  |
| 10 | opony: od R15do R17, felgi stalowe, komplet opon letnich i zimowych |  |  |
| 11 | pojazd wyposażony w belkę ostrzegawczą z napisem ZGK Suchedniów - koloru pomarańczowego zamontowaną na dachu samochodu |  |  |
| 12 | rodzaj silnika: wysokoprężny, 4-ro suwowy z turbodoładowaniem i intercoolerem |  |  |
| 13 | pojemność skokowa min. 1900 cm3 – max 3000 cm3 |  |  |
| 14 | moc: min. 75 kW |  |  |
| 15 | rodzaj paliwa: olej napędowy |  |  |
| 16 | norma emisji spalin: min. EURO 5 |  |  |
| 17 | emisja CO2 od 176 do 255 g/km |  |  |
| 18 | emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu 180÷280 mg/km, cząstek stałych (masa) do 5 mg/km, węglowodorów + tlenku azotu 230÷350 mg/km |  |  |
| 19 | mechaniczna, min. pięciostopniowa skrzynia biegów |  |  |
| 20 | układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  |
| 21 | pojedyncze koła na tylnej osi – dopuszczalne koła bliźniacze |  |  |
| 22 | podłoga skrzyni z zamontowanymi uchwytami umożliwiającymi zabezpieczenie przewożonego ładunku, wyłożona wielowarstwową płytą o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia i uderzenia |  |  |
| 23 | w tylnej burcie skrzyni zamocowany odchylany stopień |  |  |
| 24 | burty aluminiowe, wys. min. 400 mm |  |  |
| 25 | burty otwierane wg osi dolnej |  |  |
| 26 | siatka ochronna na przedniej burcie osłaniająca kabinę |  |  |
| 27 | hak holowniczy |  |  |
| 28 | instrukcja w języku polskim |  |  |
| 29 | gwarancja na lakier min. 2 lata, |  |  |
| 30 | gwarancja na perforację min. 8 lat |  |  |
| 31 | gwarancja na cały samochód bez limitu km min. 2 lata |  |  |

W kolumnie 3 i 4 należy wstawić „x”, jeśli oferowany samochód odpowiednio posiada lub nie posiada wymaganych parametrów lub właściwości.

............................................................                                           ...............................................................

miejscowość /data                  	  podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych

do  reprezentowania firmy