Załącznik tekstowy

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

# z dnia 2006-03-30			znak : B-7331/S/4/05/06

dla przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie Stacji Bazowej Cyfrowej Telefonii Komórkowej Plus GSM Nr BT-1 2462 „Suchedniów” na działce oznaczonej nr ewid. geod. 2393/1 (obręb ewidencyjny 01 Suchedniów), położonej w granicach administracyjnych miasta Suchedniów, przy ul. Mickiewicza 7.

Niniejszy załącznik tekstowy stanowi opis przedsięwzięcia, sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

- rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przebudowa stacji bazowej GSM BT – 12462 „Suchedniów”, na murowanym kominie o wysokości 42,50m. Na istniejącym kominie znajdują się już stacje: Polkomtel, PTK Centertel i PTC. Projektowana stacja jest urządzeniem przekaźnikowym, służącym cyfrowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM, budowanej i eksploatowanej przez spółkę POLKOMTEL S.A. Stacja jest urządzeniem bezobsługowym.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na montażu jednej anteny sektorowej i jednej anteny mikrofalowej, na istniejących konstrukcjach stalowych na wysokości + 37,60m npt. Przy realizacji inwestycji nie są konieczne adaptacje, czy rozbiórki stanu istniejącego.

Obsługa komunikacyjna – ul. Mickiewicza w Suchedniowie (droga wojewódzka).

- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób jej wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Inwestycja realizowana na istniejącym murowanym kominie, w związku z czym przedsięwzięcie nie wymaga zarezerwowania dodatkowej powierzchni.

Działka, na której znajduje się przebudowywana stacja, położona jest na terenie o funkcji przemysłowej. W bezpośredniej bliskości lokalizacji stacji bazowych (komina) znajdują się zabudowania fabryczne. W obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych nie znajdują się obecnie i nie znajdą się po przebudowie żadne pomieszczenia mieszkalne i miejsca przebywania ludzi.

W rejonie inwestycji brak zadrzewienia, wobec czego nie zachodzi konieczność wycinania drzew i krzewów.

- rodzaj technologii

Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie łączności pomiędzy użytkownikami aparatów telefonii komórkowej w rejonie lokalizacji stacji bazowej oraz uzyskanie dodatkowego połączenia linią radiową z sąsiednią stacją bazową. W związku z powyższym projektuje się instalację: jednej anteny sektorowej S3 typu K 739 650 na poziomie + 37,60m npt. o az. 1900 oraz jednej anteny radiolinii R2 typu VHP2-220A na poziomie + 38,00m npt. o az. 1920.

Po przebudowie zmiana wartości promieniowania elektromagnetycznego anten nie przekroczy 17,2%.

4. ewentualne warianty przedsięwzięcia

Brak innych wariantów umożliwiających realizację zamierzonego przedsięwzięcia.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Stacja telefonii komórkowej jest obiektem bezobsługowym, nie wykorzystującym żadnych surowców, materiałów i paliw.

Do jej funkcjonowania niezbędne jest zasilanie w energię elektryczną – szacunkowe zapotrzebowanie wynosi około 20 kW/MW.

- rozwiązania chroniące środowisko

Zasoby przyrodnicze środowiska nie są i nie będą naruszone.

Planowana przebudowa i eksploatacja stacji bazowej nie będą źródłem emisji pyłów, gazów i ścieków.

W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z jej funkcjonowaniem w ilościach i rodzajach mogących zagrażać środowisku.

Zużyte żelowe akumulatory będą odbierane przez koncesjonowaną firmę.

Wartość poziomów hałasu wytwarzanego przez urządzenia nie przekracza poziomów dopuszczalnych dla środowiska, w związku z czym przebywanie nawet w niewielkiej bliskości nie stwarza zagrożenia dla ludzi i nie podlega ograniczeniom czasowym.

- rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

W obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych o wartościach przekraczających wartość graniczną (dopuszczalną) 0,1 W/m2 dla środowiska nie znajdują się obecnie i nie znajdą się po przebudowie żadne pomieszczenia mieszkalne i miejsca przebywania ludzi. Zasoby przyrodnicze środowiska nie są i nie będą naruszone. Wielkość równoważnej mocy promieniowania izotropowego dla anten sektorowych i radiolinii po przebudowie wyniesie: 3017,1 W. Przebudowa stacji bazowej operatora Plus GSM spowoduje wzrost wielkości równoważnej mocy promieniowania izotropowego o 17,2% w stosunku do istniejącego stanu na dzień dzisiejszy.

### możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

### Projektowana inwestycja oddziaływać będzie tylko na środowisko lokalne i nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

### obszary podlegające ochronie znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia

### W rejonie lokalizacji inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

- obszary ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania będzie się znajdował na poziomie zainstalowania anten, czyli około 37,00m npt. Ludność nie będzie miała kontaktu z obszarem.