- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe zainteresowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko były stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Stosowane w opracowaniu przeliczniki przy obliczeniu masy i objętości płyt azbestowo-cementowych:

1 m2 płyty azbestowo-cementowej = 0,011 Mg 1 Mg płyty azbestowo-cementowej = 0,82 m3

Źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Na terenie miasta i gminy Suchedniów najwięcej odpadów materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 w 2001 r., poz. 1206) głównie będą to odpady z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady te należą do niebezpiecznych.

W roku 2008, w miesiącach styczeń i luty, Pracownicy Pracowni Badań Środowiskowych
 i Gospodarki Odpadami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przeprowadzili badania ankietowe wśród mieszkańców miasta i gminy Suchedniów oraz wśród podmiotów gospodarczych. Badania przeprowadzone zostały dla potrzeb realizacji opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  miasta i gminy Suchedniów.

Etapy prac przeprowadzone przez Pracowników IGSMiE PAN dla potrzeb inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest:

- opracowanie ankiet zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami;

- przeprowadzenie rozmów z Sołtysami sołectw Gminy Suchedniów,

- konsultacje z Pracownikami Urzędu Miejskiego w  Suchedniowie,

- przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród gospodarstw indywidualnych zgodnie 
z opracowanymi ankietami.

- przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród podmiotów gospodarczych zgodnie 
z opracowanymi ankietami

Przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród gospodarstw indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zgodnie z opracowanymi ankietami oraz oceną stanowiło zadanie podstawowe dla realizacji opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Suchedniów. W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano także zniszczone płyty dachowe złożone na terenie poszczególnych posesji. Płyty te zaliczono do I stopnia pilności. Ze względu na częsty brak możliwośći obserwacji w terenie, część złożonych płyt azbestowo-cementowych mogła nie zostać uwzględniona w ankietach. Jeżeli takowe odpady azbestowo-cementowe złożone na posesjach zostaną zgłoszone przez właścicieli posesji należy je traktować zgodnie z postępowaniem dla I stopnia pilności.

Przygotowane ankiety zawierają dwa elementy:

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. Nr 192 z roku 2003, poz. 1876);

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, 
poz. 649).

Wzór ankiet zamieszczono w załączniku do opracowania. Należy podkreślić, że ankiety zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wybrane elementy tych wzorów, zdaniem Wykonawcy opracowania, odnoszą się jednak, w dużej mierze, do wnętrza budynków
 i nie odnoszą się do szkodliwości materiałów zawierających azbest wbudowanych na zewnątrz budynków. Zdaniem Wykonawcy opracowania, charakterystyka uwzględniona w punktach 
VI (Wykorzystanie pomieszczenia) oraz VII (Usytuowanie wyrobu) Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest odnosi się jedynie do elementów wbudowanych wewnątrz pomieszczeń i przy prowadzeniu inwentaryzacji i oceny elementów wbudowanych na zewnątrz budynków nie była uwzględniana.

Wykonawca opracowania podjął się zadania przeprowadzenia spisu obiektów oraz ocenę pokryć dachowych w terenie – „spis z natury”. Spis z natury polegał na szczegółowym obejściu gospodarstwa indywidualnego bądź obiektu należącego do podmiotu gospodarczego a także obiektów będących we władaniu gminy. Oszacowano powierzchnię pokryć dachowych oraz przeprowadzono ocenę stanu technicznego występujących wyrobów azbestowych, zgodnie 
z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 z roku 2003, poz. 1876) oraz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, poz. 649).

Podstawowe założenia IGSMiE  PAN dotyczące wypełniania ankiet, przyjęte dla potrzeb przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów:

  - Zawartość ankiet wypełnionych przez właścicieli lub administrujących obiektami została przyjęta dla celów opracowania bez jakichkolwiek zmian;

  - W przypadku braku ankiety dla obiektu, gdzie Pracownicy IGSMiE PAN w czasie prac terenowych, stwierdzili obecność elementów zawierających azbest, ankieta została wypełniona przez Wykonawcę zadania (w warunkach terenowych). W takim przypadku 
w rubrykach:

- Właściciel: imię, nazwisko i adres - wpisywano adres oraz często b.d. (brak danych dotyczących nazwiska w przypadku nieobecności właściciela posesji);

3. Ocena stanu i możliwości została przeprowadzona przez osobę – Pracownika IGSMiE PAN wypełniającą ankietę w warunkach terenowych.

Wyniki przeprowadzonej ankietyzacji

Zdecydowana większość stosowanych w badanych obiektach wyrobów zawierających azbest należy do grupy pokryć dachowych. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste 
i płyty płaskie typu „caro” występujące na budynkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych.

Również obiekty podziemne typu wodociągi i kanalizacja poddane zostały badaniom ankietowym. Zanotowano obecność rur azbestowo-cementowych w systemie wodno-kanalizacyjnym w ilości 2380 mb. Elementy, znajdując się pod powierzchnią terenu, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Rury te są sukcesywnie wymieniane np. podczas awarii 
i stają się one wówczas odpadem niebezpiecznym.

2.1. inwentaryzacja gospodarstw indywidualnych

W roku 2008, w miesiącach styczeń - luty, Pracownicy Pracowni Badań Środowiskowych
 i Gospodarki Odpadami, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przeprowadzili badania ankietowe wśród mieszkańców miasta i gminy Suchedniów. Dla potrzeb inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zorganizowano i wykonano:

- opracowanie ankiet zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,

- przeprowadzenie rozmów z sołtysami,

- przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród gospodarstw indywidualnych, zarządców/ użytkowników budynków będących własnością Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz przedsiębiorców i innych instytucji zgodnie z opracowanymi ankietami,

Przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród gospodarstw indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zgodnie z opracowanymi ankietami oraz oceną, stanowiło zadanie podstawowe dla realizacji opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Suchedniów.

Podstawowe założenia IGSMiE PAN dotyczące wypełniania ankiet, przyjęte dla potrzeb przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Suchedniów:

1. Pracownicy IGSMiE PAN w czasie inwentaryzacji, w przypadku stwierdzenia obecności elementów zawierających azbest, wypełniali ankietę w warunkach terenowych.

W następujących rubrykach wpisywano:

- Właściciel: imię, nazwisko i adres - wpisywano adres oraz często b.d. (brak danych dotyczących nazwiska w przypadku nieobecności właściciela posesji);

2. Ocena stanu i możliwości została przeprowadzona przez osobę – Pracownika IGSMiE PAN wypełniającą ankietę w warunkach terenowych.

Zdecydowana większość stosowanych w badanych obiektach wyrobów zawierających azbest należy do grupy pokryć dachowych. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste 
i płyty płaskie typu „caro” występujące na budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Wyroby zawierające azbest zinwentaryzowano również wśród rur wodociągowych na terenie miasta i gminy Suchedniów. Rury azbestowo-cementowe są sukcesywnie wymieniane np. podczas awarii i stają się one wówczas odpadem niebezpiecznym.

### Wyniki ankietyzacji przeprowadzonej ze spisu z natury

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wśród gospodarstw indywidualnych na obszarach miejskich i wiejskich uzyskano:

- na obszarze miasta Suchedniów uzyskano 689 ankiet, w których wykazano łącznie 923 obiekty (wśród gospodarstw indywidualnych) z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest; łącznie oszacowano 96289 m2, tj. 1059,2 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest,

- na obszarze 4 sołectw uzyskano 353 ankiety, w których wykazano 597 obiektów (wśród gospodarstw indywidualnych) z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest; łącznie oszacowano 58940 m2 tj. 648,3 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest,

Ilość ankiet nie odpowiada ilości obiektów z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest. Jedna ankieta dotyczy jednego gospodarstwa indywidualnego, gdzie wielokrotnie stwierdzano pokrycie dachowe z płyt zawierających azbest na kilku budynkach, ale w jednym gospodarstwie (np. budynek mieszkalny i budynek gospodarczy). W związku z tym, ilość obiektów z wbudowanymi płytami zawierającymi azbest jest wyższa niż ilość ankiet, a co za tym idzie również ilość gospodarstw.

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano także zniszczone płyty dachowe złożone na terenie poszczególnych posesji. Płyty te zaliczono do I stopnia pilości. Ze względu na częsty brak możliwości obserwacji w terenie, część złożonych płyt azbestowo-cementowych mogła nie zostać uwzględniona w ankietach. Jeżeli takowe odpady azbestowo-cementowe złożone na posesjach zostaną zgłoszone przez właścicieli posesji należy je traktować zgodnie z postępowaniem dla I stopnia pilności.

Wszystkie wypełnione ankiety dołączono, jako załącznik opracowania,
w kilku tomach

Miasto Suchedniów – 3 tomy

Sołectwa Krzyżka i  Michniów – 1 tom

Sołectwo Mostki - 1 tom

Sołectwo Ostojów - 1 tom

Gmina, Firmy i Przedsiębiorstwa, Spółdzielnia Mieszkaniowa – 1 tom

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała stosunkowo wysoki udział gospodarstw indywidualnych z wyrobami zawierającymi azbest. Wśród budynków indywidualnych na obszarze miasta udział gospodarstw z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest wynosi ok. 25 %. Na obszarach wiejskich wartości te są zdecydowanie wyższe i kształtują się generalnie na poziomie 46 - 73 %. Zestawienie przedstawia tabela 2.1.

Należy podkreślić, że niemal wszystkie stosowane w badanych gospodarstwach jednorodzinnych wyroby zawierające azbest należą do grupy pokryć dachowych w postaci płyt falistych lub płyt płaskich.

Tab. 2.1. Udział procentowy gospodarstw indywidualnych z wyrobami zawierającymi azbest

| Miasto lub sołectwo | Ogólna liczba wszystkich gospodarstw indywidualnych | Ilość gospodarstw z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest | Udział % gospodarstw indywidualnych z wyrobami zawierającymi azbest [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Miasto Suchedniów | 2772 | 689 | 25 |
| Krzyżka | 56 | 26 | 46 |
| Michniów | 140 | 76 | 54 |
| Mostki | 160 | 116 | 73 |
| Ostojów | 294 | 135 | 46 |

Z przeprowadzonych rozmów, wynika, że wśród użytkowników budynków jednorodzinnych niewielka część planuje remont pokryć dachowych pomiędzy 2008 a 2010 rokiem. Mając jednak na uwadze możliwość pozyskania oraz zapewnienie refundacji (całości lub części) kosztów zdjęcia i transportu na składowisko odpadów zawierających azbest wraz 
z unieszkodliwieniem, większość ankietowanych osób zdecydowałaby się na remont dachu związany z usunięciem materiałów zawierających azbest i wymianę pokryć dachowych na nowe.

W tabelach 2.2. oraz 2.3 przedstawiono zestawienie przeprowadzonej inwentaryzacji wśród gospodarstw indywidualnych na obszarze miejskim oraz wiejskim gminy Suchedniów. Zestawienie obejmuje ilość wyrobów zawierających azbest w jednostkach powierzchni oraz masy. W tabeli 2.4 zestawiono ilość wyrobów zawierających azbest z podziałem na budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne.

Tabela 2.2. Wyniki inwentaryzacji, wśród gospodarstw indywidualnych, obiektów zawierających azbest na obszarze miasta Suchedniów (gospodarstwa indywidualne – budownictwo jednorodzinne)

| Lp. | Lokalizacja | liczba obiektów pokrytych wyrobem z azbestem | Ilość wyrobów azbestowych [m2] | Ilość wyrobów | Stopień pilności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | azbestowych | I | II | III |
|  |  |  |  | [Mg] | Ilość ankiet |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ul. Berezów | 54 | 5460 | 60,1 | 7 | 13 | 22 |
| 2 | ul. Bodzentyńska | 7 | 780 | 8,6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ul. Bugaj | 5 | 580 | 6,38 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ul. Burdzyńskiego | 3 | 460 | 5,06 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ul. Choroszewskiego | 6 | 620 | 6,8 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | ul. Cmentarna | 1 | 10 | 0,1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ul. Dawidowicza | 6 | 740 | 8,14 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ul. Dębowa | 1 | 160 | 1,8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ul. Dworcowa | 1 | 100 | 1,1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ul. Gajzlera | 3 | 340 | 3,7 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ul. Graniczna | 4 | 420 | 4,62 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | ul. Jałowcowa | 3 | 480 | 5,28 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ul. Jasna | 3 | 340 | 3,74 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | ul. Jodłowa | 12 | 1390 | 15,29 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | ul. Józefów | 8 | 760 | 8,36 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | ul.Kielecka | 57 | 5749 | 63,239 | 9 | 8 | 29 |
| 17 | ul.Klonowa | 7 | 1160 | 12,76 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | ul.Koszykowa | 26 | 3000 | 33 | 1 | 6 | 15 |
| 19 | ul.Kościelna | 5 | 660 | 7,26 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ul.Kościuszki | 4 | 560 | 6,16 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | ul.Krótka | 1 | 180 | 1,98 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ul.Kwiatowa | 4 | 560 | 6,16 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | ul.Langiewicza | 154 | 14870 | 163,57 | 30 | 35 | 43 |
| 24 | ul.Leśna | 70 | 6300 | 69,3 | 3 | 18 | 23 |
| 25 | ul.Mickiewicza | 13 | 1500 | 16,5 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | ul.Miła | 10 | 1320 | 14,52 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | ul.Młynarska | 5 | 540 | 5,94 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | ul.Modrzewiowa | 3 | 580 | 6,38 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | ul.Niska | 6 | 800 | 8,8 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | ul.Nowa | 3 | 340 | 3,74 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | ul.Ogrodowa | 5 | 440 | 4,84 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | ul.Partyzantów | 6 | 720 | 7,92 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ul.Pasternik | 15 | 1600 | 17,6 | 4 | 2 | 5 |
| 34 | ul. Peck | 14 | 1710 | 18,81 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | ul. Placowa | 8 | 720 | 7,92 | 2 | 0 | 6 |
| 36 | ul. Polna | 8 | 1100 | 12,1 | 0 | 1 | 6 |
| 37 | ul. Poziomskiego | 21 | 2380 | 26,18 | 0 | 2 | 16 |
| 38 | ul.Powstańców 1864r. | 10 | 1160 | 12,76 | 0 | 3 | 5 |
| 39 | ul.Przechodnia | 3 | 260 | 2,86 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ul.Słoneczna | 4 | 200 | 2,2 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | ul.Słowackiego | 8 | 780 | 8,58 | 2 | 0 | 5 |
| 42 | ul.Sokolica | 2 | 200 | 2,2 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | ul.Spacerowa | 10 | 1210 | 13,31 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | ul.Sportowa | 2 | 140 | 1,54 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ul.Staszica | 6 | 780 | 8,58 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | ul.Stokowiec | 79 | 7950 | 87,45 | 11 | 18 | 31 |
| 47 | ul.Szarych Szeregów | 3 | 320 | 3,52 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | ul.Szeroka | 7 | 730 | 8,03 | 0 | 3 | 1 |
| 49 | ul.Świerkowa | 19 | 1840 | 20,24 | 2 | 3 | 5 |
| 50 | ul.Topolowa | 5 | 600 | 6,6 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | ul.Traugutta | 2 | 320 | 3,52 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | ul.Warszawska | 73 | 6820 | 75,02 | 5 | 16 | 30 |
| 53 | ul.Wierzbowa | 5 | 720 | 7,92 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | ul.Wrzosowa | 1 | 80 | 0,88 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | ul.Wspólna | 1 | 120 | 1,32 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | ul.Zagórska | 47 | 4990 | 54,89 | 5 | 15 | 15 |
| 57 | ul.Żeromskiego | 69 | 6980 | 76,78 | 6 | 22 | 26 |
| 58 | ul.Źródłowa | 5 | 660 | 7,26 | 1 | 0 | 2 |
| Razem miasto |  | 923 | 96289 | 1059,2 | 112 | 192 | 385 |

##### 1 – ilość obiektów pokrytych wyrobem z azbestem (łączna ilość budynków gospodarczych oraz mieszkalnych w gospodarstwach indywidualnych miasta – wartość wyższa niż ilość pozyskanych ankiet, gdyż w jednym gospodarstwie indywidualnym często występuje kilka budynków pokrytych takimi wyrobami np. 1 budynek gospodarczy i jeden budynek mieszkalny);

2, 3 – sumaryczna ilość wyrobów zawierających azbest na analizowanym obszarze przedstawiona w jednostkach powierzchni (m2) oraz masy (Mg). Łącznie budynki mieszkalne i gospodarcze;

4, 5, 6 – ilość gospodarstw indywidualnych, gdzie stwierdzono na jakimkolwiek budynku obecność wyrobów zawierających azbest z podziałem na 3 stopnie pilności; suma 4, 5 oraz 6 daje ilość ankiet na konkretnym obszarze.

Tabela 2.3. Wyniki inwentaryzacji, wśród gospodarstw indywidualnych (mieszkańców), obiektów zawierających azbest na obszarze 4 sołectw gminy Suchedniów (gospodarstwa indywidualne – budownictwo jednorodzinne)

| Lp. | Lokalizacja | liczba obiektów pokrytych wyrobem z azbestem | Ilość wyrobów azbestowych [m2] | Ilość wyrobów azbestowych | Stopień pilności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | [Mg] | Ilość ankiet |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Krzyżka | 41 | 4870 | 53,57 | 7 | 7 | 12 |
| 2 | Michniów | 131 | 12770 | 140,47 | 4 | 26 | 46 |
| 3 | Mostki | 214 | 19920 | 219,12 | 17 | 49 | 50 |
| 4 | Ostojów | 211 | 21380 | 235,18 | 13 | 52 | 70 |
| Razem sołectwa |  | 597 | 58940 | 648,34 | 41 | 134 | 178 |

##### 1 – ilość obiektów pokrytych wyrobem z azbestem (łączna ilość budynków gospodarczych oraz mieszkalnych w gospodarstwach indywidualnych miasta – wartość wyższa niż ilość pozyskanych ankiet, gdyż w jednym gospodarstwie indywidualnym często występuje kilka budynków pokrytych takimi wyrobami np. 1 budynek gospodarczy i jeden budynek mieszkalny);

2, 3 – sumaryczna ilość wyrobów zawierających azbest na analizowanym obszarze przedstawiona w jednostkach powierzchni (m2) oraz masy (Mg); łącznie budynki mieszkalne i gospodarcze;

4, 5, 6 – ilość gospodarstw indywidualnych, gdzie stwierdzono na jakimkolwiek budynku obecność wyrobów zawierających azbest z podziałem na 3 stopnie pilności; suma 4, 5 oraz 6  daje ilość ankiet na konkretnym obszarze.

Tabela 2.4. Ilość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych w poszczególnych obszarach z podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze

| Gospodarstwa indywidualne | Ilość wyrobów azbestowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [Mg] | [m2] | [Mg] | m2 | [Mg] |
|  | 1- budynki mieszkalne |  | 2- budynki gospodarcze |  | 3-składowane |  |
| Miasto | 66259 | 728,8 | 29490 | 324,4 | 540 | 5,5 |
| Krzyżka | 1840 | 20,24 | 3030 | 33,33 | 0 | 0 |
| Michniów | 6740 | 74,14 | 6030 | 66,33 | 0 | 0 |
| Mostki | 8980 | 98,78 | 10940 | 120,34 | 0 | 0 |
| Ostojów | 11560 | 127,16 | 9800 | 107,8 | 20 | 0,22 |
| Razem | 95379 | 1049,2 | 59290 | 652,2 | 560 | 5,7 |

1 – zestawienie dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest wbudowanych na budynkach mieszkalnych

2 – zestawienie dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest wbudowanych na budynkach gospodarczych

3 - zestawienie dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie posesji

##### 2.2. Inwentaryzacja obiektów będących we władaniu Gminy

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 4 obiektach, będących we władaniu Gminy. Wykaz budynków został udostępniony przez Urząd Miejski w Suchedniowie. Wypełnione ankiety zostały dołączone do opracowania w formie załącznika, zestawienie przedstawiono w tabeli 2.5.

W obiektach, będących we władaniu Gminy zinwentaryzowano łącznie 1000 m2, 
tj. 11 Mg wyrobów zawierających azbest, głównie w postaci falistych i płaskich płyt dachowych, rzadziej - elewacyjnych.

#### Tabela 2.5. Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest, będących we władaniu Gminy

| Właściciel/ zarządca/ użytkownik | Obiekt | Lokalizacja | liczba obiektów pokrytych azbestem | Ilość wyrobów azbestowych |  | Stopień pilności (ilość ankiet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m2] | [Mg] | I | II | III |
| UMiG Suchedniów | stary budynek UMiG | Suchedniów, ul. Sportowa 1 | 1 | 600 | 6,6 | 1 | 0 | 0 |
| UMiG Suchedniów | budynek gospodarczy + wiata | ul.Pasternik 20 | 2 | 100 | 1,1 | 1 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | pustostan | Suchedniów, ul. Sportowa 3 | 1 | 300 | 3,3 | 0 | 1 | 0 |
| Razem |  |  | 4 | 1000 | 11 | 2 | 1 | 0 |

  - Inwentaryzacja obiektów podziemnych

Obiekty podziemne typu wodociągi i kanalizacja również zostały poddane badaniom ankietowym. Na podstawie informacji pozyskanych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, stwierdza się obecność  rur azbestowo - cementowych na obszarze ul. Koszykowej w  ilości 2 380 mb.

Zarządcą sieci rur azbestowo-cementowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

Elementy systemu wodno-kanalizacyjnego, znajdując się pod powierzchnią terenu, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Rury te są sukcesywnie wymieniane np. podczas awarii 
i stają się one wówczas odpadem niebezpiecznym.

Tabela 2.6. Inwentaryzacja obiektów podziemnych zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów.

| Zarządca/właściciel | Lokalizacja | Nazwa wyrobu/średnica  [mm] | Ilość wyrobów azbestowych [mb] |
| --- | --- | --- | --- |
| UMiG Suchedniów | ul. Koszykowa | wodociągowe rury azbestowo-cementowe Ø 100 | 1590 |
|  |  | wodociągowe rury azbestowo-cementowe Ø 80 | 790 |
| Razem |  |  | 2380 |

2.4. Inwentaryzacja obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Suchedniowie. Na podstawie wizji lokalnej oraz uzyskanych od administracji Spółdzielni informacji, na terenie budynków, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzono w 6 budynkach obecność materiałów zawierających azbest, głównie w filarach miedzyokiennych w postaci wbudowanych płaskich płyt azbestowo-cementowych. Dokładne ilości materiałów zawierających azbest określano na podstawie wypełnionych ankiet.

###### Tabela 2.7. Inwentaryzacja obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej, zawierających wbudowane wyroby z azbestem na terenie miasta i gminy

| Właściciel/ zarządca/ użytkownik | Obiekt | Lokalizacja | liczba obiektów pokrytych azbestem | Ilość wyrobów azbestowych |  | Stopień pilności (ilość ankiet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m2] | [Mg] | I | II | III |
|  | budynek usługowe | ul. Bugaj 12 | 1 | 90 | 1,0 | 0 | 1 | 0 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchedniów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | budynki mieszkalne wielorodzinne | ul. Bugaj 8 | 1 | 220 | 2,4 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Bugaj 14 | 1 | 108 | 1,2 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Fabryczna 1 | 1 | 120 | 1,3 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Powstańców 1864r. 46/84 | 1 | 184 | 2,0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Spokojna | 1 | 96 | 1,1 | 0 | 0 | 1 |
| Razem |  |  | 6 | 818 | 9,0 | 0 | 1 | 5 |

2.5. Inwentaryzacja placówek oświatowych

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych gminy. Z badań tych wynika, że tylko w jednej placówce oświatowej znajdują się wbudowane wyroby zawierające azbest w postaci płyt elewacyjnych o łącznej powierzchni 300 m2. Są to azbestowo-cementowe płyty faliste. Nieczynne budynek placówki jest własnością gminy.

Tabela 2.8. Inwentaryzacja obiektów placówek oświatowych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów

| Placówka | Lokalizacja | liczba obiektów pokrytych azbestem | Ilość wyrobów azbestowych |  | Stopień pilności (ilość ankiet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] | [Mg] | I | II | III |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | Suchedniów, ul. Sportowa 3 | 1 | 300 | 3,3 | 0 | 1 | 0 |
| Razem |  | 1 | 300 | 3,3 | 0 | 1 | 0 |

2.6. Inwentaryzacja obiektów należących do firm i przedsiębiorstw

W obiektach należących do firm i przedsiębiorstw oraz parafii, na podstawie 39 ankiet obliczono łącznie  22376 m2 tj. 246,1 Mg wyrobów azbestowo-cementowych na terenie gminy.

Na terenie miasta, wśród 35 obiektów należących do firm, przedsiębiorstw i innych instytucji zinwentaryzowano 13826 m2 tj. 152,1 Mg wyrobów azbestowo-cementowych.

Na terenie sołectw zinwentaryzowano łącznie  8550 m2 tj. 94,05 Mg wyrobów azbestowo-cementowych, w tym: 2200 m2 tj. 24,2 Mg na obszarze miejscowości Krzyżka,  2980 m2 tj. 32,78 Mg w Mostkach oraz  3370 m2 tj. 37,07 Mg na obszarze miejscowości Ostojów.

###### Tabela 2.9. Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest należących do firm i przedsiębiorstw oraz innych instytucji na terenie miasta i gminy Suchedniów

| Lp | Lokalizacja |  | Właściciel/zarządca/ użytkownik |  |  | Obiekt |  | Ilość wyrobów azbestowych |  | Stopień pilności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [m2] | [Mg] | I | II | III |
| Miasto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ul. Berezów |  | b.d. |  |  | przystanek PKS |  | 20 | 0,2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 3 | ul. Berezów 51 |  | b.d. |  |  | budynek mieszkalny |  | 140 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | warsztat samochodowy |  | 700 | 7,7 |  |  |  |
|  | ul. Bodzentyńska 12 |  | b.d. |  |  | ubojnia drobiu |  | 800 | 8,8 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ul. Bodzentyńska 36 |  | b.d. |  |  | budynek byłego sklepu |  | 80 | 0,9 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ul. Dworcowa |  | PKP |  |  | budynek gospodarczy |  | 60 | 0,7 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ul. Fabryczna 5 |  | Boryszew S.A. |  |  | wiata magazynowa |  | 500 | 5,5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ul. Fabryczna 5 |  | PALMAX |  |  | pustostan |  | 60 | 0,7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ul. Fabryczna 5 |  | b.d. |  |  | zakład kamieniarski |  | 200 | 2,2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ul. Fabryczna 5 |  | ZBH Fresco |  |  | hala produkcyjna |  | 600 | 6,6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ul. Fabryczna 5 |  | Moto Gros |  |  | stacja kontroli pojazdów |  | 300 | 3,3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ul. Fabryczna 5/12 |  | Keen - Tex Sp. z o.o. |  |  | hala przemysłowa |  | 500 | 5,5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ul. Fabryczna 5 |  | Dagon |  |  | magazyn |  | 200 | 2,2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ul. Fabryczna 5 |  | SFW Energia Sp. z o.o. |  |  | zakład ciepłowniczy |  | 296 | 3,3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ul. Fabryczna 5 |  | FUT - Lift |  |  | wiata |  | 300 | 3,3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ul. Fabryczna 5 |  | FUT - Lift |  |  | wiata rowerowa |  | 100 | 1,1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ul. Kielecka 87 |  | b.d. |  |  | Zakład Przetwórstwa Rybnego "Fish" |  | 200 | 2,2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ul. Kościelna 11 |  | parafia |  |  | Plebania, Dom katechet., bud. gosp. |  | 900 | 9,9 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ul. Kościelna |  | Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej im. J.P.II |  |  | świetlica |  | 1400 | 15,4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ul. Langiewicza 192 A |  | "ZEG - WIL" |  |  | budynek biurowy + hale produkcyjne |  | 1040 | 11,4 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ul. Mickiewicza 7 |  | b.d. |  |  | były tereny "Marwil" |  | 1800 | 19,8 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ul. Peck 10A |  | b.d. |  |  | budynek sklepu |  | 260 | 2,9 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ul. Powstańców 1863r. 54A |  | b.d. |  |  | budynek sklepu |  | 60 | 0,7 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ul. Powstańców 1863r. 64 |  | b.d. |  |  | budynek gosp. + sklepu |  | 120 | 1,3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ul. Słoneczna 3/5 |  | Tokarczyk - Słokowicz |  |  | hala |  | 400 | 4,4 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ul. Spokojna |  | Rolniczy Ogród Działkowy „Kamionka" |  |  | altany |  | 400 | 4,4 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ul. Sportowa 10 |  | ZWK "Marywil" |  |  | hala magazynowa nr 9 |  | 980 | 10,8 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ul. Sportowa 10 |  | ZWK "Marywil" |  |  | hala magazynowa nr 9 |  | 930 | 10,2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ul. Stokowiec |  | PKP |  |  | budynek PKP |  | 140 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ul. Stokowiec |  | PKP |  |  | przekaźnikownia |  | 60 | 0,7 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ul. Źródłowa |  | PKP |  |  | budynki gospodarcze |  | 280 | 3,1 | 1 | 0 | 0 |
| Razem miasto |  |  |  |  |  |  |  | 13826 | 152,2 | 10 | 11 | 9 |
| Krzyżka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ostojów - Ogonów | Stobiecka-Maciejczyk Danuta |  |  |  |  | kurnik | 2200 | 24,2 | 1 | 0 | 0 |
| Mostki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Mostki |  | b.d. |  | wiata PKS |  |  | 20 | 0,22 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Mostki |  | Nadleśnictwo Suchedniów |  | budynek gospodarczy |  |  | 160 | 1,76 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Mostki 129 |  | Krakowiak Jacek |  | kurnik |  |  | 2800 | 30,08 |  |  | 1 |
| Razem Mostki |  |  |  |  |  |  |  | 2980 | 32,78 | 1 | 1 | 1 |
| Ostojów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ostojów 114 |  |  | b.d. | sklep |  |  | 40 | 0,44 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Ostojów 173 |  |  | b.d. | były magazyn Kółka Rolniczego |  |  | 240 | 2,64 | 1 | 0 | 0 |
|  | Ostojów 179 |  |  | Gil Andrzej | kurnik |  |  | 2350 | 25,85 |  | 1 |  |
| 37 | Ostojów |  |  | GDDiA oddz. W Kielcach | budynek biurowy + wiata |  |  | 580 | 6,38 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ostojów |  |  | Nadleśnictwo Suchedniów | Leśniczówka |  |  | 160 | 1,76 | 1 | 0 | 0 |
| Razem Ostojów |  |  |  |  |  |  |  | 3370 | 37,07 | 3 | 2 | 0 |
| Razem sołectwa |  |  |  |  |  |  |  | 8550 | 94,05 | 5 | 3 | 1 |
| Razem miasto i gmina |  |  |  |  |  |  |  | 22376 | 246,1 | 15 | 14 | 10 |

2.7. Zestawienie wyników inwentaryzacji

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych w terenie w okresie styczeń - luty 2008 roku, uzyskano łącznie 1091 ankiet, w których sumarycznie wykazano 
179423 m2 i 2380 mb wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Zdecydowana większość stosowanych w badanych obiektach wyrobów zawierających azbest należy do grupy pokryć dachowych. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste i płyty płaskie typu „caro” występujące na budynkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych. Stosunkowo niewielka ilość wyrobów zawierających azbest to płyty płaskie elewacyjne znajdujące się na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i sporadycznie na budynkach w gospodarstwach indywidualnych.

Podsumowując akcję ankietyzacji obiektów należących zarówno do gospodarstw indywidualnych jak i do Gminy, zinwentaryzowano ogółem 156229 m2 tj, 1718,5 Mg wyrobów cementowo-azbestowych nie wliczając obiektów należących do przedsiębiorstw i Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych jak i otrzymanych od instytucji ankiet, stwierdza się obecność rur azbestowo-cementowych na obszarze miasta przy ul. Koszykowej w ilości 2380 mb.

Elementy te,  znajdując się pod powierzchnią terenu, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub 
w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

Zestawienie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji na obszarze miasta i gminy Suchedniów podano w tabeli 2.11.

Tabela 2.11 Zestawienie zbiorcze ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów

| Płyty azbestowo-cementowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba obiektów | Ilość wbudowanych wyrobów zawierających azbest |  |  |
|  | z wyrobami azbestowymi |  |  |  |
|  |  | [m2] | [Mg] | [m3] |
| Gospodarstwa indywidualne - miasto | 923 | 96289 | 1059,2 | 868,5 |
| Gospodarstwa indywidualne - sołectwa | 597 | 58940 | 648,3 | 531,6 |
| Budynki będące własnością Gminy | 4 | 1000 | 11 | 9,0 |
| Firmy i przedsiębiorstwa | 56 | 22376 | 246,1 | 201,8 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa | 6 | 818 | 9,0 | 7,4 |
| Placówki oświatowe* | 1* | 300* | 3,3* | 2,2* |
| Razem miasto i gmina | 1586 | 179423 | 1973,7 | 1618,4 |
| Rury azbestowo-cementowe |  |  |  |  |
| Zarządca/właściciel | Lokalizacja wyrobu | Nazwa wyrobu |  | Ilość wyrobów azbestowych |
|  |  |  |  | [mb] |
| Zakład Gospodarki Komunalnej, ul Kościelna 21 | ul. Koszykowa | rury azbestowo-cementowe Ø100 |  | 1590 |
|  |  | rury azbestowo-cementowe Ø80 |  | 790 |
| Razem |  |  |  | 2380 |

*uwzględniono w „budynki będące własnością Gminy”