3. Zestawienie ilościowe i jakościowe wyrobów zawierających azbest

Zestawienie ilościowe wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów przedstawiono w rozdziale 2 opracowania: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Dla zestawienia jakościowego wyrobów zawierających azbest przeprowadzono Ocenę pilności usuwania wyrobów zawierających azbest

Ocenę pilności usuwania wyrobów zawierających azbest wykonano z uwzględnieniem wymogów obowiązujących aktów prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, poz. 649),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. Nr 192 z roku 2003, poz. 1876).

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest została przeprowadzona w warunkach terenowych, przez Pracowników Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, poz. 649). Wzór oceny zamieszczono w załączniku do opracowania.

I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana jest bezzwłocznie

II stopień pilności – ponowna ocena wymagana jest w czasie do 1 roku

III stopień pilności – ponowna ocena wymagana jest w czasie do 5 lat

Procentowy udział poszczególnych stopni pilności w całkowitej ilości wyrobów zawierających azbest z podziałem na miasto Suchedniów oraz 4 sołectwa przedstawiono na diagramach kołowych w załączniku. W przypadku sołectw promień koła jest uzależniony od całkowitej ilości wyrobów na analizowanym terenie.

Należy podkreślić, że ankiety wraz z oceną zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wybrane elementy tych wzorów, zdaniem Wykonawcy opracowania, odnoszą się jednak, w dużej mierze, do wnętrza budynków i nie odnoszą się do szkodliwości materiałów zawierających azbest wbudowanych na zewnątrz budynków. Zdaniem Wykonawcy opracowania, charakterystyka uwzględniona w punktach VI (Wykorzystanie pomieszczenia) oraz VII (Usytuowanie wyrobu). Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest odnosi się jedynie do elementów wbudowanych wewnątrz pomieszczeń i przy prowadzeniu inwentaryzacji i oceny elementów wbudowanych na zewnątrz budynków nie była uwzględniana.

Przeprowadzona ocena pilności zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 71, poz.649) wykazała, że stan utrzymania pokryć dachowych zawierających azbest jest zróżnicowany na obszarze miasta i gminy Suchedniów.

Ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów zgodnie ze stopniem pilności przedstawia się następująco:

15 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do I stopnia pilności;

34 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do II stopnia pilności;

51 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do III stopnia pilności.

3.1. Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów wśród gospodarstw indywidualnych w mieście Suchedniów

Na terenie miasta Suchedniów zinwentaryzowano łącznie wśród gospodarstw indywidualnych 96289 m2 wyrobów zawierających azbest w 923 obiektach.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., na terenie miasta Suchedniów wśród gospodarstw indywidualnych, do pierwszego stopnia pilności zaliczono 12130 m2 wyrobów zawierających azbest, do II stopnia 29000 m2, a do III stopnia 55159 m2 wyrobów.

Tabela 3.1. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych wśród gospodarstw indywidualnych na terenie miasta Suchedniów, według stopnia pilności

| Lokalizacja |  |  | Ilość wyrobów w [m2] wg. stopnia pilności |  |  |  |  |  |  | Ogółem [m2] |  | Ilość ankiet wg stopnia pilności |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  | II |  | III |  |  |  | I |  |  |  | II |  | III |
| ul. Berezów | 540 |  |  | 1540 |  | 3380 |  | 5460 |  |  |  |  | 7 | 13 |  | 22 |  |
| ul. Bodzentyńska | 440 |  |  | 200 |  | 140 |  | 780 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |
| ul. Bugaj | 80 |  |  | 100 |  | 400 |  | 580 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  |
| ul. Burdzyńskiego | 0 |  |  | 0 |  | 460 |  | 460 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |
| ul. Choroszewskiego | 40 |  |  | 400 |  | 180 |  | 620 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |
| ul. Cmentarna | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |
| ul. Dawidowicza | 0 |  |  | 0 |  | 740 |  | 740 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |
| ul. Dębowa | 0 |  |  | 0 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |
| ul. Dworcowa | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |
| ul. Gajzlera | 0 |  |  | 0 |  | 340 |  | 340 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |
| ul. Graniczna | 0 |  |  | 100 |  | 320 |  | 420 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  |
| ul. Jałowcowa | 340 |  |  | 0 |  | 140 |  | 480 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |
| ul. Jasna | 0 |  |  | 100 |  | 240 |  | 340 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  |
| ul. Jodłowa | 410 |  |  | 400 |  | 580 |  | 1390 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |
| ul. Józefów | 270 |  |  | 490 |  | 0 |  | 760 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  |
| ul.Kielecka | 790 |  |  | 1320 |  | 3639 |  | 5749 |  |  |  |  | 9 | 8 |  | 29 |  |
| ul.Klonowa | 0 |  |  | 0 |  | 1160 |  | 1160 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  |
| ul.Koszykowa | 10 |  |  | 670 |  | 2320 |  | 3000 |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 15 |  |
| ul.Kościelna | 380 |  |  | 0 |  | 280 |  | 660 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 2 |  |
| ul.Kościuszki | 0 |  |  | 0 |  | 560 |  | 560 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |
| ul.Krótka | 0 |  |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |
| ul.Kwiatowa | 0 |  |  | 0 |  | 560 |  | 560 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |
| ul.Langiewicza | 3480 |  |  | 5190 |  | 6200 |  | 14870 |  |  |  |  | 30 | 35 |  | 43 |  |
| ul.Leśna | 340 |  |  | 2580 |  | 3380 |  | 6300 |  |  |  |  | 3 | 18 |  | 23 |  |
| ul.Mickiewicza | 160 |  |  | 720 |  | 620 |  | 1500 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 4 |  |
| ul.Miła | 180 |  |  | 0 |  | 1140 |  | 1320 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 7 |  |
| ul.Młynarska | 0 |  |  | 100 |  | 440 |  | 540 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  |
| ul.Modrzewiowa | 200 |  |  | 0 |  | 380 |  | 580 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2 |  |
| ul.Niska | 0 |  |  | 400 |  | 400 |  | 800 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  |
| ul.Nowa | 0 |  |  | 0 |  | 340 |  | 340 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |
| ul.Ogrodowa | 80 |  |  | 80 |  | 280 |  | 440 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |
| ul.Partyzantów | 0 |  |  | 0 |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |
| ul.Pasternik | 480 |  |  | 280 |  | 840 |  | 1600 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 5 |  |
| ul. Peck | 40 |  |  | 480 |  | 1190 |  | 1710 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 5 |  |
| ul. Placowa | 80 |  |  | 0 |  | 640 |  | 720 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 6 |  |
| ul. Polna | 0 |  |  | 160 |  | 940 |  | 1100 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 6 |  |
| ul. Poziomskiego | 0 |  |  | 220 |  | 2160 |  | 2380 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 16 |  |
| ul.Powstańców 1864r. | 0 |  |  | 840 |  | 320 |  | 1160 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 5 |  |
| ul.Przechodnia | 0 |  |  | 140 |  | 120 |  | 260 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |
| ul.Słoneczna | 40 |  |  | 160 |  | 0 |  | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |
| ul.Słowackiego | 120 |  |  | 0 |  | 660 |  | 780 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 5 |  |
| ul.Sokolica | 0 |  |  | 40 |  | 160 |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |
| ul.Spacerowa | 0 |  |  | 0 |  | 1210 |  | 1210 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8 |  |
| ul.Sportowa | 140 |  |  | 0 |  | 0 |  | 140 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |
| ul.Staszica | 0 |  |  | 120 |  | 660 |  | 780 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 4 |  |
| ul.Stokowiec | 1350 |  |  | 2500 |  | 4100 |  | 7950 |  |  |  |  | 11 | 18 |  | 31 |  |
| ul.Szarych Szeregów | 20 |  |  | 0 |  | 300 |  | 320 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2 |  |
| ul.Szeroka | 0 |  |  | 550 |  | 180 |  | 730 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 |  |
| ul.Świerkowa | 300 |  |  | 820 |  | 720 |  | 1840 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 5 |  |
| ul.Topolowa | 0 |  |  | 0 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |
| ul.Traugutta | 0 |  |  | 0 |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |
| ul.Warszawska | 500 |  |  | 2560 |  | 3760 |  | 6820 |  |  |  |  | 5 | 16 |  | 30 |  |
| ul.Wierzbowa | 0 |  |  | 0 |  | 720 |  | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  |
| ul.Wrzosowa | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |
| ul.Wspólna | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |
| ul.Zagórska | 250 |  |  | 2460 |  | 2280 |  | 4990 |  |  |  |  | 5 | 15 |  | 15 |  |
| ul.Żeromskiego | 500 |  |  | 3100 |  | 3380 |  | 6980 |  |  |  |  | 6 | 22 |  | 26 |  |
| ul.Źródłowa | 360 |  |  | 0 |  | 300 |  | 660 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2 |  |
| Razem miasto | 12130 |  |  | 29000 |  | 55159 |  | 96289 |  |  |  |  | 112 | 192 |  | 385 |  |

3.2. Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów wśród gospodarstw indywidualnych w sołectwach Gminy

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych na terenie 4 sołectw miasta i gminy Suchedniów wykazano 58940 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest wśród gospodarstw indywidualnych. Wszystkie stosowane w badanych obiektach wyroby zawierające azbest należą do grupy pokryć dachowych. Badania wykazały, że stan utrzymania pokryć dachowych jest szeroko zróżnicowany.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., na terenie sołectw miasta i gminy Suchedniów wśród gospodarstw indywidualnych, do I stopnia pilności zaliczono 4180 m2 wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych), do II stopnia 25610 m2, a do III stopnia 29150 m2 wyrobów.

Liczba obiektów z zbudowanymi elementami zawierającymi azbest jest wyższa niż ilość przeprowadzonych ankiet, ponieważ jedna ankieta dotyczyła jednego gospodarstwa indywidualnego, mogącego się składać z kilku obiektów (np. budynek gospodarczy oraz budynek mieszkalny). Ocena dotyczy całej ankiety, czyli całości gospodarstwa indywidualnego bez podziału na poszczególne budynki.

Tabela 3.2. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych wśród gospodarstw indywidualnych na terenie 4 sołectw, według stopnia pilności

| Lokalizacja |  | Ilość wyrobów w [m2] wg. stopnia pilności |  |  |  |  |  | Ogółem [m2] |  | Ilość ankiet wg stopnia pilności |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |
| Krzyżka | 510 |  | 2140 |  | 2220 |  | 4870 |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  |
| Michniów | 110 |  | 4900 |  | 7760 |  | 12770 |  | 4 |  | 26 |  | 46 |  |
| Mostki | 2440 |  | 8950 |  | 8530 |  | 19920 |  | 17 |  | 49 |  | 50 |  |
| Ostojów | 1120 |  | 9620 |  | 10640 |  | 21380 |  | 13 |  | 52 |  | 70 |  |
| Razem sołectwa | 4180 |  | 25610 |  | 29150 |  | 58940 |  | 41 |  | 134 |  | 178 |  |

3.3. Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach należących do Gminy

W obiektach należących do Gminy, na podstawie pozyskanych 3 ankiet obliczono łącznie 1000 m2 wyrobów azbestowo-cementowych, głównie w postaci płyt falistych.

Badania terenowe wykazały, że zinwentaryzowane w czterech obiektach wyroby zawierające azbest tj. 1000 m2 należą do I stopnia w ilości - 700 m2 i II stopnia w ilości 300 m2 stopnia pilności. Zestawienie ilości wyrobów w poszczególnych stopniach pilności usuwania zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r przedstawia tabela 3.3.

Tabela. 3.3. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych wśród obiektów będących we władaniu Miasta i Gminy Suchedniów, według stopnia pilności

| Lokalizacja |  |  | Ilość wyrobów w [m2] wg. stopnia pilności |  |  | Ogółem [m2] | Ilość ankiet wg stopnia pilności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  | I | II | III |
| UMiG Suchedniów | Stary budynek UMiG | Suchedniów, ul. Sportowa 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 1 | 0 | 0 |
| UMiG Suchedniów | budynek gospodarczy + wiata | ul.Pasternik 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | pustostan | Suchedniów, ul. Sportowa 3 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| Razem |  |  | 700 | 300 | 0 | 1000 | 2 | 1 | 0 |

3.4. Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej

W budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie, na podstawie 6 ankiet obliczono 818 m2 wyrobów azbestowo-cementowych. Są to płyty płaskie wbudowane w filarach międzyokiennych oraz na elewacjach. Wyroby wbudowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ilości tj. 728 m2 zaliczono do III stopnia pilności, natomiast wyroby wbudowane w budynku usługowym, w ilości 90 m2 zaliczono do II stopnia,  zgodnie z kryteriami przyjętymi w ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku.

Tabela 3.4. przedstawia ilości wyrobów zawierających azbest zestawionych w poszczególnych grupach pilności.

Tabela 3.4. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych w obiektach  Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie

| Lokalizacja |  |  | Ilość wyrobów wg. stopienia pilności [m2] |  |  | Ogółem | Ilość ankiet wg stopnia pilności |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |  | I | II | III |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchedniów | budynek usługowe | ul. Bugaj 12 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
|  | budynki mieszkalne wielorodzinne | ul. Bugaj 8 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Bugaj 14 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Fabryczna 1 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Powstańców 1864r. 46/84 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ul. Spokojna | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| Razem |  |  | 0 | 90 | 728 | 818 | 0 | 1 | 5 |

3.5. Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w OBIEKTACH placówek oświatowych.

W budynkach należących do placówek oświatowych w mieście i gminie Suchedniów na podstawie 1 ankiety obliczono 300 m2 wyrobów azbestowo-cementowych. Całość tych wyrobów zaliczono do II stopnia pilności, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku. Budynek placówki uwzględniono w rozdziale 3.3.

Tabela 3.5. przedstawia ilości wyrobów zawierających azbest zestawionych w poszczególnych grupach pilności.

Tabela 3.5. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych w obiektach  placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Suchedniów

| Placówka | Lokalizacja | Ilość wyrobów w [m2] wg. stopnia pilności |  |  | Ogółem [m2] | Stopień pilności (ilość ankiet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  | I | II | III |
| Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza | Suchedniów, ul. Sportowa 3 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| Razem |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 |

3.6. Ocena pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów w obiektach należących do firm i przedsiębiorstw w mieście i gminie Suchedniów.

W obiektach należących do firm i przedsiębiorstw, na podstawie pozyskanych 37 ankiet obliczono łącznie 22376 m2 wyrobów azbestowo-cementowych. Są to głównie płyty płaskie i faliste. Wśród nich 9060 m2 to wyroby należące do I stopnia pilności, 7136m2 należące do II stopnia i 6180 m2 należące do III stopnia pilności, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku.

Zestawienie ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w obiektach należących do firm i przedsiębiorstw z podziałem na stopnie pilności przedstawia tabela nr 3.6.

Tabela. 3.6. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych w obiektach należących do firm i przedsiębiorstw.

| Lokalizacja |  | Ilość wyrobów azbestowych[m2] |  |  | Stopień pilności (ilość ankiet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | I | II | III |
| Miasto |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Berezów | przystanek PKS | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ul. Berezów 51 | budynek mieszkalny | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | warsztat samochodowy | 0 | 700 | 0 |  |  |  |
| ul. Bodzentyńska 12 | ubojnia drobiu | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ul. Bodzentyńska 36 | budynek byłego sklepu | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PKP ul. Dworcowa | budynek gospodarczy | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boryszew S.A.ul. Fabryczna 5 | wiata magazynowa | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PALMA ul. Fabryczna 5 | pustostan | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ul. Fabryczna 5 | zakład kamieniarski | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZBH Fresco ul. Fabryczna 5 | hala produkcyjna | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 |
| Moto Gros ul. Fabryczna 5 | stacja kontroli pojazdów | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keen - Tex Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5/12 | hala przemysłowa | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dagon ul. Fabryczna 5 | magazyn | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| SFW Energia Sp. z o.o.ul. Fabryczna 5 | zakład ciepłowniczy | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FUT - Lift ul. Fabryczna 5 | wiata | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FUT - Lift ul. Fabryczna 5 | wiata rowerowa | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ul. Kielecka 87 | Zakład Przetwórstwa Rybnego "Fish" | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Parafia ul. Kościelna 11 | Plebania, Dom katechet., bud. gosp. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 |
| Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej im. J.P.II ul. Kościelna | świetlica | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| "ZEG - WIL"ul. Langiewicza 192 A | budynek biurowy + hale produkcyjne | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1 |
| ul. Mickiewicza 7 | były tereny "Marwil" | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ul. Peck 10A | budynek sklepu | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 |
| ul. Powstańców 1863r. 54A | budynek sklepu | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| ul. Powstańców 1863r. 64 | budynek gosp. + sklepu | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Tokarczyk - Słokowicz ul. Słoneczna 3/5 | hala | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rolniczy Ogród Działkowy "Kamionka" ul. Spokojna | altany | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZWK "Marywil" ul. Sportowa 10 | hala magazynowa nr 9 | 0 | 980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZWK "Marywil" ul. Sportowa 10 | hala magazynowa nr 9 | 0 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PKP ul. Stokowiec | budynek PKP | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| PKP ul. Stokowiec | przekaźnikownia | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| PKP ul. Źródłowa | budynki gospodarcze | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Razem miasto |  | 5860 | 4586 | 3380 | 10 | 11 | 9 |
| Krzyżka |  |  |  |  |  |  |  |
| Stobiecka-Maciejczyk Danuta Ostojów - Ogonów | kurnik | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mostki |  |  |  |  |  |  |  |
| Mostki | wiata PKS | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mostki 129 | kurnik |  | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1 |
| Nadleśnictwo Suchedniów Mostki | budynek gospodarczy | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Razem Mostki |  | 20 | 160 | 2800 | 1 | 1 | 1 |
| Ostojów |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostojów 114 | sklep | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ostojów 173 | były magazyn Kółka Rolniczego | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ostojów 179 | kurnik | 0 | 2350 | 0 |  | 1 |  |
| Ostojów GDDiA oddz. w Kielcach | budynek biurowy + wiata | 580 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nadleśnictwo Suchedniów Ostojów | Leśniczówka | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Razem Ostojów |  | 980 | 2390 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Razem sołectwa |  | 3200 | 2550 | 2800 | 5 | 2 | 0 |
| Razem miasto i gmina |  | 9060 | 7136 | 6180 | 15 | 14 | 10 |

3.7. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta
i gminy

Dla zestawienia jakościowego wyrobów zawierających azbest przeprowadzono Ocenę pilności usuwania wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona ocena pilności zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 71, poz. 649) wykazała, że stan utrzymania pokryć dachowych zawierających azbest jest zróżnicowany na obszarze miasta i gminy Suchedniów.

Ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów, zgodnie ze stopniem pilności wykazała, że:

15 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do I stopnia pilności;

34 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do II stopnia pilności;

51 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do III stopnia pilności.

Zbiorcze zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na obszarze miasta i gminy Suchedniów z podziałem na 3 stopnie pilności zestawiono w tabeli 3.7.

Tabela. 3.7. Zestawienie jakości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na obszarze miasta i gminy Suchedniów, według stopnia pilności.

| Płyty azbestowo - cementowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I stopień [m2] | II stopień [m2] | III stopień [m2] | Suma [m2] |
| Miasto (gosp. indywidualne) | 12130 | 29000 | 55159 | 96289 |
| Sołectwa (gosp. indywidualne) | 4180 | 25610 | 29150 | 58940 |
| Obiekty należące do Gminy | 700 | 300 | 0 | 1000 |
| Spółdzielnia i Wspólnoty Mieszkaniowe | 0 | 90 | 728 | 818 |
| Placówki oświatowe | 0 | 300* | 0 | 300 |
| Firmy i przedsiębiorstwa | 9060 | 7136 | 6180 | 22376 |
| Ogółem | 26070 | 62136 | 91217 | 179423 |
| Rury azbestowo - cementowe |  |  |  |  |
| Zarządca/właściciel | Lokalizacja | Nazwa wyrobu | Ilość wyrobów azbestowych [mb] |  |
| Zakład Gospodarki Komunalnej, ul Kościelna 21 | ul. Koszykowa | rury azbestowo-cementowe Ø100 | 1590 |  |
|  |  | rury azbestowo-cementowe Ø80 | 790 |  |
| Razem |  |  | 2380 |  |

*uwzględniono w „budynki będące własnością Gminy”

Na rysunku 3.1. przedstawiono procentowy udział poszczególnych stopni pilności w całkowitej ilości wyrobów zawierających azbest (gospodarstwa indywidualne) z podziałem na miasto Suchedniów oraz 4 sołectwa Gminy.