8. Podsumowanie

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Suchedniów wykonano na podstawie umowy nr 64(C-2)07 zawartej pomiędzy Gminą Suchedniów, ul Fabryczna 5, a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
w dniu 03-12-2007 roku.

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem wymogów obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1876).

W opracowaniu wykorzystano materiały udostępnione przez Urząd Miejski
w Suchedniowie. Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest zgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także z innymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, m.in. z: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

.

Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje m.in.:

- Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów w układzie miasto Suchedniów oraz 4 sołectwa.

- Zestawienie ilościowe i jakościowe wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów w układzie trzech stopni pilności.

- Określenie możliwości i sposobu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Suchedniów.

- Sposoby oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez gospodarstwa indywidualne oraz Gminę na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Harmonogram realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Wskazówki edukacyjne z zakresu szkodliwości wyrobów zawierających azbest.

Dla potrzeb realizacji opracowania, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN przeprowadził szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów. Przeprowadzono ankietyzację w terenie wśród gospodarstw indywidualnych, inwentaryzację wyrobów na obiektach będących we władaniu Gminy, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz inwentaryzację na pozostałych obiektach. Wypełnione ankiety wraz z oceną stanowią załącznik do opracowania.

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko były stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. Na terenie miasta i gminy Suchedniów najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, z 2001 r. poz. 1206) głównie będą to odpady z przypisanymi kodami klasyfikacyjnymi:

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady te należą do niebezpiecznych.

Etapy prac wykonane przez Pracowników IGSMiE PAN dla potrzeb inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest:

- opracowanie ankiet zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami;

- spotkania oraz przeprowadzenie rozmów na temat celowości zadania z Sołtysami sołectw oraz zachęcania mieszkańców do wypełniania ankiet;

- spotkania oraz przeprowadzenie rozmów z podmiotami gospodarczymi na obszarze miasta i gminy Suchedniów;

- konsultacje z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchedniowie,

- przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród gospodarstw indywidualnych zgodnie 
z opracowanymi ankietami.

- przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród podmiotów gospodarczych zgodnie 
z opracowanymi ankietami.

Przeprowadzenie ankietyzacji w terenie wśród gospodarstw indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zgodnie z opracowanymi ankietami oraz oceną stanowiło zadanie podstawowe dla realizacji opracowania Programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Suchedniów. Przygotowane ankiety, zawierają dwa elementy:

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania;

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających.

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych w terenie w czasie od stycznia do lutego 2008 roku, uzyskano łącznie 1091 ankiet, w których sumarycznie wykazano 179423 m2 tj. 1974 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest w tym: 1707,5 Mg 
z gospodarstw indywidualnych, 11 Mg z obiektów należących do gminy (w tym 3,3 Mg 
z obiektów placówek oświatowych), 9 Mg z obiektów należących do Wspólnot Mieszkaniowych,  oraz  246 Mg z firm i przedsiębiorstw.

Zdecydowana większość stosowanych w badanych obiektach wyrobów zawierających azbest należy do grupy pokryć dachowych. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste i płyty płaskie typu „caro” występujące na budynkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych.

Dla zestawienia jakościowego wyrobów zawierających azbest przeprowadzono Ocenę pilności usuwania wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona ocena pilności zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 71 z 2004 r. poz.649) wykazała, że stan utrzymania pokryć dachowych zawierających azbest jest zróżnicowany na obszarze miasta i gminy Suchedniów. Ocena jakości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy zgodnie ze stopniem pilności wykazała, że:

15 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do I stopnia pilności;

34 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do II stopnia pilności;

51 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do III stopnia pilności.

Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, całkowita ilość wyrobów wbudowanych w obiektach budowlanych powinna zostać usunięta z unieszkodliwieniem do roku 2032.

Koszty zdjęcia pokrycia dachowego wykonanego z materiałów zawierających azbest, z budynków użyteczności publicznej lub będących własnością Gminy oraz koszty transportu
i unieszkodliwienia odpadów powstałych w wyniku wymiany takiego pokrycia dachowego, powinny być pokrywane w całości lub części ze środków publicznych.

Koszty zdjęcia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zawierających azbest, na terenie prywatnej posesji pokrywa właściciel posesji. Koszty transportu powstałych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą być natomiast pokryte z funduszy gminnych.

Warunkiem powodzenia działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest zapewnienie środków finansowych na odbiór odpadów zawierających azbest 
z nieruchomości gospodarstw indywidualnych. Obietnice dawane mieszkańcom chcącym usunąć azbest ze swoich posesji muszą być bezwzględnie dotrzymywane. W przeciwnym razie, utrata zaufania może być przyczyną zaniechania działań ze strony właścicieli obiektów.

Według danych zgromadzonych, opracowanych i przedstawionych w niniejszej pracy, realizacja demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zgodnie 
z krajowym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ma potrwać do 2032 roku. Proces ten obejmuje, w przypadku miasta i gminy Suchedniów, 179423 m2 płyt azbestowo-cementowych. Wagowo powierzchnia wyrobów odpowiada masie 1974 Mg. Łączna objętość wyrobów azbestowych na terenie miasta i gminy Suchedniów wynosi około 1618 m3.

Łącznie koszt demontażu wyrobów azbestowych wynosi 1 525 096 zł.

Analizę nakładów finansowych związanych z transportem i składowaniem odpadów przeprowadzono dla 2 docelowych składowisk odpadów niebezpiecznych, mogących przyjmować odpady zawierające azbest z terenu miasta i gminy Suchedniów. Są to składowiska w Dobrowie, gmina Tuczępy, powiat buski oraz składowisko w Tarnowie -Mościcach. Koszt transportu wraz ze składowaniem odpadów wynosi odpowiednio 446956 zł  i  828 694 zł.