PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NR 1, NR 2 NA

UL. FABRYCZNEJ
W SUCHEDNIOWIE

| INWESTOR: GMINA SUCHEDNIÓW ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MPA Adam Łakomiec ul. Kowalczewskiego 5/16 25-635 Kielce |  |  |  |  |
| AUTOR | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Daniel Korus | SWK/0090/PBD/19 do proj. bez ograniczeń w spec. inżynieryjnej drogowej |  | 10. 2021 |

| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Adam Łakomiec | - |  | 10. 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPIS TREŚCI

I. CZEŚĆ OPISOWA	4

1. DANE OGÓLNE	4

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA	4

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU	5

2.1 ODWODNIENIE ISTNIEJĄCE	5

2.2 UZBROJENIE TERENU	5

2.3 SZATA ROŚLINNA	5

2.4 STAN WŁASNOŚCI	5

3. OPIS PROJEKGOWANEGO PRZEJŚCIA ORAZ CHODNIKÓW	5

3.1 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE	5

3.2 ODWODNIENIE	6

3.3 PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE	6

Kielce, 25.10.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2016 poz. 290 z późn. zm.) oświadczamy, że projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NR 1, NR 2 NA UL. FABRYCZNEJ 
W SUCHEDNIOWIE” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczamy również, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć celom, do których została stworzona.

# I. CZEŚĆ OPISOWA

### 1. DANE OGÓLNE

Tematem zadania jest:

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NR 1 NA UL. FABRYCZNEJ 
W SUCHEDNIOWIE” – ETAP I

„PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NR 1 NA UL. FABRYCZNEJ 
W SUCHEDNIOWIE” – ETAP II

NAZWA INWESTORA

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5,

26-130 Suchedniów

NAZWA WYKONAWCY

MPA Adam Łakomiec

ul. Kowalczewskiego 5/16

25-635 Kielce

### 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejść dla pieszych na ul. Fabrycznej
w gminie Suchedniów podzielona na dwa etapy zgodnie z RYS 2/2 2/3. Inwestycja zlokalizowana jest w gmina Suchedniów , powiat skarżyski w województwie świętokrzyskim i została pokazana na rysunku nr 1 pn.: „Plan orientacyjny”.

### 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje się:

- przebudowę przejść dla pieszych,

- przebudowę chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych,

- remont nawierzchni jezdni.

### 1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa nr GNI.44.2021, zawarta pomiędzy Gminą Suchedniów ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, a  Firmą: MPA Adam Łakomiec ul. Kowalczewskiego 5/16, 25-635 Kielce, realizowana w oparciu o materiały:

- Mapa zasadnicza

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376).

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.).

### 2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU

Przedmiotowy odcinek drogi posiada szerokość jezdni 6 m. Nawierzchnia jest wykonana z warstw bitumicznych, które są w złym stanie technicznym. Odbywa się tam ruch lokalny polegający na dojeździe do posesji oraz urzędu Gminy Suchedniów.

### 2.1 ODWODNIENIE ISTNIEJĄCE

Odwodnienie istniejącego odcinka odbywa się powierzchniowo, poprzez spadki podłużne i poprzeczne oraz wpusty ulicznie połączone z kolektorem kanalizacji deszczowej.

### 2.2 UZBROJENIE TERENU

W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z chodnikami, występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

- napowietrzne i podziemne sieci elektroenergetyczne,

- napowietrzne i podziemne sieci teletechniczne,

- oświetlenie drogowe,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej.

### 2.3 SZATA ROŚLINNA

W obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie istniejących przejść dla pieszych wraz z przebudową chodników oraz jezdni występuje typowa roślinność przydrożna. Nie występują żadne gatunki chronione.

### 2.4 STAN WŁASNOŚCI

Inwestycja w całości zlokalizowana jest w pasie drogowym i będzie wykonana poprzez zgłoszenie robót budowlanych zgodnie z  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

### 3. OPIS PROJEKGOWANEGO PRZEJŚCIA ORAZ CHODNIKÓW

Przebudowywane przejścia będą miały szerokość 5 m w tym 4 metry oznakowania P-10. Krawężniki o wymiarach 15x30 między dojściem do przejścia, a istniejącą nawierzchnia jezdni będzie wyniesiony o 1cm.  Na chodniku oraz dojściach do przejść zastosowano obrzeża o wymiarach 8x30 cm. Przebudowywany zjazd zostały ograniczone obrzeżami 
o wymiarach 8x30 cm oraz krawężnikiem 15x30 cm, a skosy wjazdowe 1,5:1,5 m.

Miejsca postojowe dla pojazdów osobowych o wymiarach 2,5m x 5m zostały ograniczone krawężnikami 15x30 oraz dwa miejsca dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Nawierzchnia istniejącej drogi przewidziana jest do remontu poprzez odtworzenie istniejących warstw konstrukcyjnych.

### 3.1 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

Przebudowywane przejście wraz z chodnikami zostały dowiązane wysokościowo do przebiegu istniejącego terenu.Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne 
o wartości 2%.

### 3.2 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych przejść wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, jednią będzie odbywać się  powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych oraz zastosowanie odwodnienia liniowego oraz wykorzystania istniejących wpustów ulicznych.Wzdłuż parkingu po stronie zachodniej należy wymienić istniejące odwodnienie liniowe a po stronie wschodniej należy oczyścić odwodnienie liniowe.

### 3.3 PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Konstrukcja dojścia do pieszych oraz chodnika 1:

- kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym		                           - 8cm

- podsypka grysowa                              						      - 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,          - 15cm

0/31.5mm

Razem 26 cm

Konstrukcja chodnika 2:

- płyty betonowe o wym. 60x40cm	                    				       - 8cm

- podsypka grysowa                              						       - 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,          - 15cm

0/31.5mm

Razem 26 cm

Konstrukcja zjazdów oraz miejsc postojowych:

- kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym		                           - 8cm

- podsypka grysowa                              						      - 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

0/31.5mm      			 					                - 20cm

Razem 31 cm

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z AC11S					                           - 4cm

- warstwa wiążąca  z AC16W					                           - 8cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

0/31.5mm      			 					                - 20cm

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5  						     - 20cm

Razem 52 cm

Po wykorytowaniu należy sprawdzić nośność podłoża dla ruchu KR1. 
W przypadku słabych gruntów na obszarze inwestycji należy dokonać wymiany gruntu celem doprowadzenia do odpowiedniej nośności. Ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania normowe (PN-S-02205)

Projektował

mgr inż. Daniel Korus

nr uprawnień: SWK/0090/PBD/19